2.7　闭合电路的欧姆定律

学习目标

1.能够推导出闭合电路欧姆定律及其公式,知道电源的电动势等于内外电路上电势降落之和。

2.理解路端电压与负载的关系,知道这种关系的公式表达和图线表达,并能用来分析、计算有关问题。

3.掌握电源断路和短路两种特殊情况下的特点,知道电源的电动势等于电源没有接入电路时两极间的电压。

4.熟练应用闭合电路欧姆定律解决有关的电路问题。

5.理解闭合电路的功率表达式,知道闭合电路中能量的转化。

知识梳理

1.闭合电路的组成

(1)用电器、导线和电源组成①闭合电路,用电器、导线组成②外　电路,电源内部是③内　电路。

(2)在外电路中正电荷在静电力的作用下由正极移向负极,在电源内部,④非静电力把正电荷由⑤负　极移到⑥正　极。

(3)电动势等于内、外电路的⑩电势降落之和。

2.闭合电路的欧姆定律

(1)内容:闭合电路的电流跟电源的⑦电动势成正比,跟内、外电路的⑧电阻之和成反比。

(2)表达式:I=⑨　　　　。

(3)电动势等于内、外电路的⑩电势降落之和。

3.路端电压与负载的关系

(1)电路中,消耗电能的元件通常称为负载,负载变化时电路中的电流就会变化,路端电压也随之变化。

(2)路端电压随电流变化的表达式:U=E-Ir。

(3)外电路断开的路端电压等于电源的电动势 。

(4)当电源两极间短路时,外电阻R=0　,此时电流I=　　。

重难点探究

探究1:闭合电路

阅读本节教材中的相关内容,回答下列问题。

(1)闭合电路由哪几部分组成?电流方向如何?

(2)如教材中图2.7-2(闭合电路的电势)所示,在外电路中沿电流方向电势如何变化,为什么?在内电路中沿电流方向电势如何变化,为什么?

(3)讨论一下电源内部能量的转化情况。

探究2:探究闭合电路欧姆定律

先进行实验,然后阅读教材中的相关内容,回答下列问题。

(1)试通过实验说明,在如图所示的电路中,开关S闭合前与闭合后电压表的示数有变化吗?

(2)设电源电动势为E,内阻为r,外电路电阻为R,闭合电路的电流为I,试根据能量转化与守恒定律推导闭合电路欧姆定律的表达式。

(3)电源电动势E与外电路电压U外和内电路电压U内之间存在什么样的关系?用公式表示出来。

探究3:路端电压与负载的关系

(1)如图所示,对给定的电源,E、r均为定值,外电阻变化时,电路中的电流如何变化?

(2)外电阻变化时,路端电压如何变化?

(3)在闭合电路中,当外电阻等于零时,会发生什么现象?发生这种现象时,电流有多大?

探究4:探究电源的U-I图象

(1)在公式U=E -Ir中,对于同一个电源,其电动势E和内阻r是一定的,请根据函数知识分析描述路端电压U与电流I的关系的U-I图象是怎样的,试画出其大致的情形。

(2)试通过关系式U=E-Ir分析该图象在纵轴和横轴上的截距分别表示什么物理意义,图象的斜率又表示什么物理意义。

基础检测

1.下列关于闭合电路的说法中,错误的是(　　)。

A.电源短路时,电源的内电压等于电动势

B.电源短路时,路端电压为零

C.电源断路时,路端电压最大

D.电源的负载增加时,路端电压增大

2.如图所示的电路中,电源电动势E=9 V、内阻r=3 Ω,电阻R=15 Ω。下列说法中正确的是(　　)。

A.当S断开时,UAC=9 V

B.当S闭合时,UAC=9 V

C.当S闭合时,UAB=9 V,UBC=0

D.当S断开时,UAB=0,UBC=0

3.电源电动势为E,内阻为r,向可变电阻R供电。关于路端电压,下列说法中正确的是(　　)。

A.因为电源电动势不变,所以路端电压也不变

B.因为U=IR,所以当R增大时,路端电压也增大

C.因为U=IR,所以当I增大时,路端电压也增大

D.因为U=E-Ir,所以当I增大时,路端电压下降

4.图示为两个不同闭合电路中两个不同电源的U-I图象,则下述说法正确的是(　　)。

A.电动势E1=E2,发生短路时的电流I1<I2

B.电动势E1=E2,内阻r1>r2

C.电动势E1=E2,内阻r1<r2

D.电流相同时,电源1的输出功率小

拓展探究

拓展一、直流电路的动态分析

1.如图所示,当滑动变阻器R3的滑动触头P向上移动时(　　)。

A.电压表和电流表的示数都增大

B.电压表和电流表的示数都减小

C.电压表的示数增大,电流表的示数减小

D.电压表的示数减小,电流表的示数增大

拓展二、闭合电路欧姆定律的应用

2.在如图所示的电路中,当S闭合时,电压表和电流表(均为理想电表)的示数分别为1.6 V和0.4 A;当S断开时,它们的示数分别改变0.1 V和0.1 A,求电源的电动势。

拓展三、闭合电路的几种功率分析与计算

3.如图所示,已知电源的内阻为r,外电路的固定电阻R0=r,可变电阻Rx的总阻值为2r。在Rx的滑动触头从A端滑向B端的过程中(　　)。

A.电源的总功率保持不变

B.Rx消耗的功率减小

C.电源内消耗的功率增大

D.R0消耗的功率减小

参考答案

知识梳理

①闭合　②外　③内　④非静电　⑤负　⑥正　⑦电动势

⑧电阻　⑨　⑩电势降落　消耗电能　电流　E-Ir　电动势　0

重难点探究

探究1:(1)闭合电路由内电路和外电路组成。

①内电路:电源内部的电路。在内电路中,电流方向由电源负极到正极,沿电流方向电势升高。

②外电路:电源外部的电路。在外电路中,电流方向由电源正极到负极,沿电流方向电势降低。

(2)外电路中沿电流方向电势降低。因为正电荷的移动方向就是电流方向,在外电路中,正电荷受静电力作用,从高电势向低电势移动。在内电路中,沿电流方向电势升高。因为电源内部,“非静电力”将正电荷从电势低处移到电势高处。

(3)在电源内部,非静电力克服静电力做功,使电源储存了电势能,即电源是通过非静电力做功将其他形式的能转化为电势能的装置。

探究2:(1)开关闭合后电压表示数小于开关闭合前的示数。

(2)①在t时间内,外电路中消耗的电能E外的表达式:E外=I2Rt。

②在t时间内,内电路中消耗的电能E内的表达式:E内=I2rt。

③在t时间内,电源中非静电力做的功W的表达式:W=Eq=EIt。

根据能量守恒定律,W=E外+E内,即EIt=I2Rt+I2rt,则有E=IR+Ir或者I=。

(3)外电路的电压与内电路的电压加起来应该等于电源电动势。

写成公式就是:E=U外+U内

因为U外=I外R,U内=I内r

并且串联电路中电流相等,即I外=I内=I

所以E=I外R+I内r =I(R+r) 。

探究3:(1)据I=可知, R增大时,I减小;R减小时,I增大。

(2)当外电阻增大时,电流减小,路端电压增大;当外电阻减小时,电流增大,路端电压减小。

(3)发生短路现象。当发生短路时,外电阻R=0,U外=0,U内=E=Ir,故短路电流I=。

探究4:(1)由U=E-Ir知,路端电压U是电流I的一次函数,常数项为电动势E,一次项系数是-r,并且定义域和值域都是大于零的,因此根据一次函数的知识可知其图象是一段在第一象限的直线,其大致情形如图所示。

(2)由U=E-Ir知,当I=0时U=E,可见图象在纵轴上的截距表示电源电动势E;当U=0时E=Ir,即I=,从前面分析可知这是短路电流,所以图象在横轴上的截距表示短路电流;由于一次项系数是-r,即k=-r,所以斜率的绝对值表示电源的内阻r。

基础检测

1.D　2.A　3.D　4.C

拓展探究

1.C　【解析】将P向上滑动时, R3增大,外电路中的总电阻增大,路端电压增大,所以电压表的示数增大。干路中的电流I1减小, R1两端的电压减小,故R2与R3并联的总电压U23=U端-U1增大,流过R2的电流增大,又I2+I3=I1,因此I3减小,即电流表的示数减小。故选项C正确。

2.2 V

【解析】当S闭合时,R1、R2并联接入电路,根据闭合电路欧姆定律有:

E=U1+I1r,即E=1.6+0.4r

当S断开时,只有R1接入电路,电压表示数增大,电流表示数减小,根据闭合电路欧姆定律有:

E=U2+I2r,即E=(1.6+0.1)+(0.4-0.1)r

联立解得:E=2 V,r=1 Ω。

3.BC　【解析】依据闭合电路欧姆定律可得I=,而电源的总功率P=IE,所以P总=。

在Rx的滑动触头从A端滑向B端的过程中,Rx减小,电源的总功率P总=增大,选项A错误。

将R0视为电源内阻的一部分,则内阻为2r,Rx为外电阻。当Rx减小时,内外电阻的差将增大,电源的输出功率减小,即Rx消耗的功率减小,故选项B正确。

当R外减小时,由I=可知,电流I增大,因此电源内消耗的功率P内=I2r增大,R0消耗的功率=I2R0也增大。选项C正确、D错误。