第33讲　实验八：测量电源的电动势和内阻

考情剖析

| 考查内容 | 考纲要求 | 考查年份 | 考查详情 | 能力要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验、探究：测量电源的电动势和内阻 | Ⅱ | 15年 | T10—简答，测量电池的电动势和内阻 | 分析综合、 |
| 实验与探究 |  |  |  |  |
| 弱项清单 | 根据实验原理图写出闭合电路欧姆定律的表达式，并将表达式转化成跟线性关系表达式，才能弄清图象的截距和斜率所表示的物理意义，从而得出E和r. |  |  |  |

实验储备一、伏安法测电源电动势和内阻

(一)实验目的

1．掌握用电压表和电流表测量电源电动势和内阻的方法．

2．学会用图象法求电源的电动势和内阻．

(二)实验原理

1．实验依据：闭合电路欧姆定律．

2．实验电路：如图所示．

(三)实验器材

电池(被测电源)、电压表、电流表、滑动变阻器、开关、导线、坐标纸、刻度尺、铅笔等．

(四)实验步骤

1．电流表用0.6 A量程，电压表用3 V量程，按实验电路图连接好电路．

2．把变阻器的滑片移动到使阻值最大的一端．

3．闭合开关，调节变阻器，使电流表有明显示数并记录一组数据(I1，U1)．用同样方法测量出多组I、U值．填入表格中．

|  | 第1组 | 第2组 | 第3组 | 第4组 | 第5组 | 第6组 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U/V |  |  |  |  |  |  |
| I/A |  |  |  |  |  |  |

4.断开开关，拆除电路，整理好器材．

(五)数据处理

1．实验数据求E、r的处理方法

列方程求解：由U＝E－Ir得U1＝E－I1r，U2＝E－I2r解得E、r.

2．作图法数据处理：如图所示．

(1)图线与纵轴交点为E.

(2)图线与横轴交点为I短＝.

(3)图线的斜率绝对值表示r＝.

3．注意事项

(1)为了使路端电压变化明显，可使用内阻较大的旧电池．

(2)电流不要过大，应小于0.5 A，读数要快．

(3)要测出不少于6组的(I，U)数据，变化范围要大些．

(4)坐标纸上以路端电压U为纵轴、干路电流I为横轴建立UI坐标系，在坐标平面内描出各组(I，U)值所对应的点，然后尽量多地通过这些点作一条直线，不在直线上的点大致均匀分布在直线两侧，

(5)若UI图线纵轴刻度不从零开始，则图线和横轴的交点不再是短路电流，内阻应根据r＝确定．

(6)电流表要内接(因为r很小)．

【例题】某同学要测量一节干电池的电动势（约为1.5V）和内阻（约为1Ω）:

- 实验原理是什么？

2、除了待测电源、开关和导线，还需要哪些器材？

A.电压表V（0～3V）

B.电流表A1（0～0.6A）

C. 电流表A2（0～3A）

E. 滑动变阻器R1（0～ 10Ω ，2A）

F. 滑动变阻器R2（0～ 200Ω ，1A）

【思考】

- 已知：电流表内阻约为1Ω，电压表内阻约为5kΩ，实验电路图是怎样的？

4、调节滑动变阻器，两电表的示数记录如下：

| U/V | 1.37 | 1.30 | 1.21 | 1.14 | 1.05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/A | 0.12 | 0.20 | 0.28 | 0.36 | 0.44 |

请根据表中的数据，在坐标系中作出U-I图线。

5、由图像可知：E=            V,r=            Ω.

（保留2位有效数字）

【变式训练1】甲、乙两位同学测量一节干电池的电动势和内阻，分别采用不同的电路连接方式，如图所示，并各自得到一条U-I图线。已知图线的纵截距分别是U1、U2，横截距分别是I1、I2，则该电源的实际电动势E=          ，内阻r=            .

【变式训练2】（2010江苏高考）在测量电源的电动势和内阻的实验中，由于所用的电压表（视为理想电压表）的量程较小，某同学设计了如图所示的实物电路。w w w.ks5 u .c om

- 试验时，应先将电阻箱的电阻调到____.（选填“最大值”、“最小值”或“任意值”）

- 改变电阻箱的阻值R，分别测出阻值=10的定值电阻两端的电压U，下列两组R的取值方案中，比较合理的方案是____.（选填1或2）

（3）根据实验数据描点，绘出的图像是一条直线。若直线的斜率为k，在坐标轴上的截距为b，则该电源的电动势E=    ▲    ，内阻r=    ▲    （用k、b和R0表示）