串联电路和并联电路

◆ 知识梳理

一、 串联电路

1. 概念：把几个导体依次________相连，接入电路的方式。

2. 电流关系：串联电路各处的电流________，即I＝________________。

3. 电压关系：串联电路两端的总电压等于各部分电路电压________，即U＝________________。

4. 电阻关系：串联电路的总电阻等于各部分电路电阻________，即R＝________________。

二、  并联电路

1. 概念：把几个导体的一端连在一起，另一端也__________，然后把这两端接入电路的连接方式。

2. 电流关系：并联电路的总电流等于各支路电流________，即I＝________________。

3. 电压关系：并联电路的总电压与各支路电压________，即U＝________________。

4. 电阻关系：并联电路总电阻的倒数等于各支路电阻的__________，即＝________________。

三、 小量程电流表(表头)的三个参数

1. 满偏电流Ig：指针指到________刻度时的电流。

2. 满偏电压Ug：电流表通过________电流时，加在它两端的电压。

3. 电流表的电阻为Rg，三个参数的关系：Ug＝________。

四、电压表和电流表

1. 电压表的改装：给表头________一个________电阻。

2. 电流表的改装：给表头________一个________电阻。

◆ 课堂作业

1. (2018·天津宝坻联考)电阻R1与R2并联在电路中，通过R1与R2的电流之比为1∶2。则当R1与R2串联后接入电路中时，R1和R2两端电压之比U1∶U2为(　　)

A.  1∶2　  B.  2∶1　  C.  1∶4　  D.  4∶1

2. (2018·吉林一中期中)(多选)两只电阻的伏安特性曲线如图所示，则下列说法中正确的是(　　)

A. 两电阻的阻值关系为R1小于R2

B. 两电阻串联在电路中时，R1两端电压大于R2两端电压

C. 两电阻并联在电路中时，R1的电流小于R2的电流

D. 两电阻并联在电路中时，R1的电流大于R2的电流

3. (多选)如图所示，甲、乙两个电路都是由一个灵敏电流计G和一个变阻器R组成，它们中一个是测电压的电压表，另一个是测电流的电流表，那么以下结论中正确的是(　　)

A. 甲表是电流表，R增大时量程增大

B. 甲表是电流表，R增大时量程减小

C. 乙表是电压表，R增大时量程减小

D. 乙表是电压表，R增大时量程增大

4. (2018·玉溪元江一中期中)如图，AB间的电压为30 V，改变滑动变阻器触头的位置，可以改变C、D间的电压，则UCD的变化范围是(　　)

A.  0～10 V　               B.  0～20 V

C.  10～20 V　               D.  20～30 V

5. (2018·运城期中)(多选)如图所示，虚线框内为改装好的电表，M、N为新电表的接线柱，其中灵敏电流计G的满偏电流为200 μA，已测得它的内阻为495.0 Ω。图中电阻箱读数为5.0 Ω。现将MN接入某电路，发现灵敏电流计G刚好满偏，则根据以上数据计算可知(　　)

A. M、N两端的电压为99 mV

B. M、N两端的电压为1 mV

C. 流过M、N的电流为2 μA

D. 流过M、N的电流为20 mA

6. 电子式互感器是数字变电站的关键装备之一。如图所示，某电子式互感器探头的原理为电阻分压，ac间的电阻是cd间电阻的(n－1)倍，某次测量中输出端数字电压表的示数为U，则输入端的电压为(　　)

A. nU　               B.                       C. (n－1)U                 D.

7. 如图所示的电路中，R1＝20 Ω，R2＝40 Ω，R3＝60 Ω，R4＝40 Ω，R5＝4 Ω，下列说法中，正确的是(　　)

A. 若UAB＝140 V，C、D端断路，UCD＝84 V

B. 若UAB＝140 V，C、D端断路，UCD＝140 V

C. 若UCD＝104 V，A、B端断路，UAB＝84 V

D. 若UCD＝104 V，A、B端断路，UAB＝60 V

◆ 课后作业

8. (2018·山西大学附中月考)如图所示，其中电流表A的量程为0～0.6 A，表盘均匀划分为30个小格，每一小格表示0.02 A；R1的阻值等于电流表内阻的；R2的阻值等于电流表内阻的2倍。若用电流表A的表盘刻度表示流过接线柱1的电流值，则下列分析正确的是(　　)

A. 将接线柱1、2接入电路时，每一小格表示0.04 A

B. 将接线柱1、2接入电路时，每一小格表示0.02 A

C. 将接线柱1、3接入电路时，每一小格表示0.06 A

D. 将接线柱1、3接入电路时，每一小格表示0.01 A

9. 一安培表由电流表G与电阻R并联而成。若在使用中发现此安培表读数比准确值稍小些，下列可采取的措施是(　　)

A. 在R上串联一个比R小得多的电阻

B. 在R上串联一个比R大得多的电阻

C. 在R上并联一个比R小得多的电阻

D. 在R上并联一个比R大得多的电阻

10. (多选)四个相同的小量程电流表(表头)分别改装成两个电流表A1、A2和两个电压表V1、V2。已知电流表A1的量程大于A2的量程，电压表V1的量程大于V2的量程，改装好后把它们按图所示接入电路，则(　　)

A. 电流表A1的读数大于电流表A2的读数

B. 电流表A1的偏转角小于电流表A2的偏转角

C. 电压表V1的读数小于电压表V2的读数

D. 电压表V1的偏转角等于电压表V2的偏转角

11. R1＝10 Ω，R2＝20 Ω，R1允许通过的最大电流为1.5 A，R2两端允许加的最大电压为10 V。若将它们串联，加在电路两端的最大电压可以是(　　)

A. 45 V　  B. 5 V　  C. 25 V　  D. 15 V

12. 在如图所示的电路中，电阻R1＝R2＝R，电流表A1、A2的示数分别为I、2I，则R3等于(　　)

A. 2R　           B. R　             C. 　              D.

13. 由4个电阻连接成的混联电路如图所示。R1＝8 Ω，R2＝6 Ω，R3＝6 Ω，R4＝3 Ω。则：

(1) a、d之间的总电阻是多少？

(2) 如果把24 V的电压加在a、d两端，那么通过电阻R4的电流是多少？